WP.ZPI.271.18.2015

………………........................ dnia ......................

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

PARAMETRY TECHNICZNE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ urządzenia | Podać |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | Moc elektryczna | 275 Wp (-0;+5) |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | Maksymalne napięcie systemu | 1000 V DC |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | Minimalna sprawność | 16,9% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | Minimalny współczynnik wypełnienia | 0,787 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | Minimalna grubość szkła | 3,2 mm |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | Liniowa gwarancja mocy | min. 80% mocy znamionowej po 25 latach pracy |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 8. | Minimalny współ. temp. dla Pmax | -0,44 %/˚C |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 9. | Minimalna ilość diód bypass | 3 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 10. | Minimalna wytrzymałość mechaniczna na obciążenie śniegiem | 5400 Pa |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 11. | Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru | 3800 Pa |  | Katalog / DTR lub równoważne |

Uwaga:

- Powyższe warunki i parametry są bezwzględnie wymagane. Niespełnienie chociażby jednego parametru, określonego w tabeli spowoduje odrzucenie oferty oraz wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 powyższej tabeli.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 3.

................................................							............................................................................................

/miejscowość, data/								/podpis czytelny lub pieczęć imienna Wykonawcy / osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/