WP.ZPI.271.18.2015

………………........................ dnia ......................

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

PARAMETRY TECHNICZNE INWERTERA

| Inwerter 1,5 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ urządzenia | Podać |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | Typologia | beztransformatorowe |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | Chłodzenie | konwekcyjne - naturalne |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | Maksymalna emisja dźwięku | <25 dB |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | Moc nominalna po stronie AC | 1,5 kW |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | Zakres napięcia znamionowego po stronie AC | 180-280 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | Częstotliwość | 50 Hz |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 8. | Minimalna sprawność maksymalna | 97,2% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 9. | Maksymalne napięcie wejścia po stronie DC | 600 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |

| Inwerter 12 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ urządzenia | Podać |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | Typologia | beztransformatorowe |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | Moc nominalna po stronie AC | 12 kW |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | Napięcie nominalne po stronie AC | 400 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | Częstotliwość | 50 Hz |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | Minimalna sprawność maksymalna | 98,3% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | Maksymalne napięcie wejścia po stronie DC | 1000 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |

| Inwerter 20 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ urządzenia | Podać |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | Typologia | beztransformatorowe |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | Moc nominalna po stronie AC | 20 kW |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | Napięcie nominalne po stronie AC | 400 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | Częstotliwość | 50 Hz |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | Minimalna sprawność maksymalna | 98,4% |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | Maksymalne napięcie wejścia po stronie DC | 1000 V |  | Katalog / DTR lub równoważne |

Uwaga:

- Powyższe warunki i parametry są bezwzględnie wymagane. Niespełnienie chociażby jednego parametru, określonego w tabeli spowoduje odrzucenie oferty oraz wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 powyższej tabeli.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 3.

................................................								............................................................................................

/miejscowość, data/									/podpis czytelny lub pieczęć imienna Wykonawcy / osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/